長庚紀念醫院     高雄院區          部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師/員)

使用呼吸器病人轉送檢查室標準操作規範

編號：AUNW00/AUPW00-A043

中華民國 106年01月20日    制訂公佈

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

使用呼吸器病人轉送檢查室標準操作規範(一)

編  號：AUNW00/AUPW00-A043

總頁數：5                                                                               頁  數：5-1

| 作 業 目 的 | 適 用 範 圍 |  | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、確保病人在轉送過程中，維持適當的氧合及通氣。 二、確保病人在檢查室檢查過程中，維持適當的氧合及通氣。 | ㄧ、對象 （一）院內加護病房病人使用呼吸器轉送檢查室送檢過程，以轉送型呼吸器執行。 （二）其他單位（如：開刀房、急診、病房、洗腎室），則依照病人交接與轉送作業要點（D85001）進行轉送。 |  | 一、甦醒球、需要時加上甦醒球陽壓末正壓調節閥（Ambu PEEP valve）或儲氣袋、甦醒球面罩備用（由被轉送病人照護單位提供）。 二、轉送型呼吸器、加長型呼吸氣管路及flow sensor line、氧氣雙頭管，例如Hamilton C1（儲備電量充足）。 三、熱濕交換細菌過濾器（HMEF）。 四、氧氣鋼瓶（由被轉送病人照護單位提供）。 五、可攜式生理監視器（由被轉送病人照護單位提供）。 六、聽診器 備註：若同時病人有on ECMO，必要時由ECMO小組提供2-WAY O2 piping 或 2-WAY Air piping。 |  |
|  |  | 高雄長庚紀念醫院 呼吸治療科 | 公佈日期：106年01月 |  |

使用呼吸器病人轉送檢查室標準操作規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A043

總頁數：5                                                                               頁  數：5-2

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 |  | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 一、檢閱病歷：確定病人情況，需瞭解. （一）適應症 （二）禁忌症 （三）危險性及併發症 （四）呼吸器設定 二、必備工具. （一）甦醒球、需要時加上甦醒球陽壓末正壓調節閥（Ambu PEEP valve）或儲氣袋、甦醒球面罩備用（由被轉送病人照護單位提供）。 （二）轉送型呼吸器、加長型呼吸氣管路及flow sensor line、氧氣雙頭管，例如Hamilton C1（儲備電量充足）。 （三）熱濕交換細菌過濾器（HMEF）。 （四）氧氣鋼瓶（由被轉送病人照護單位提供）。 （五）可攜式生理監視器（由被轉送病人照護單位提供）。 備註：若同時病人有on ECMO，必要時由ECMO小組提供2-WAY O2 piping 或 2-WAY Air piping。 三、確認病人及嚴重度等級 依病人辨識標準作業規範(AUNW00/AUPW00-A035)確認病 人，核對床號、核對床頭卡上的病人名字、核對手圈。 | ㄧ、適應症： 院內使用呼吸器病人轉送檢查室的轉送過程。 二、禁忌症： （一）無法以人工通氣或轉送型呼吸器提供適當氧合及通氣 （二）在轉送過程中無法維持可接受血液動力學。 （三）在轉送過程中無法適當監測病人心肺狀態。 （四）在轉送過程中無法維持氣道。 （五）除非負責轉送的人員全部都到齊，否則不能轉送。 三、危險性及併發症： （一）人工通氣時過度通氣，可能造成呼吸性鹼中毒，心律不整及低血壓。 （二）無吐氣末正壓（PEEP/CPAP）可能造成低血氧或休克。 （三）姿位的改變，可能造成低血壓、高碳酸血症及低血氧。 （四）轉送過程中可能伴隨心跳過速和心律異常。 （五）轉送呼吸器設備異常（應以甦醒球維持通氣）。 （六）靜脈給藥，若不小心脫落，可能造成血液動力學不穩定。 （七）移動病人時，可能造成通氣支持脫落。 （八）移動病人時，可能會造成意外拔管。 （九）移動病人時，可能會意外拔除血管通路（vascular access）。 （十）喪失氧氣供給，可能造成低血氧。 （十一）轉送過程中可能造成呼吸器相關性肺炎。 |  |
|  |  | 高雄長庚紀念醫院 呼吸治療科 | 公佈日期：106年01月 |  |

使用呼吸器病人轉送檢查室標準操作規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A043

總頁數：5                                                                               頁  數：5-3

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 |  | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 四、依照病人交接與轉送作業要點（D85001）進行轉送前之說明與解釋 五、執行步驟 （一）需隨同轉送之人員到齊，如醫師、護理師及呼吸治療師。 （二）可攜式監測器監測病人心跳速率、呼吸次數、脈搏式血氧飽和度及血壓。 （三）確認病人人工氣道位置正確且固定良好。 （四）若病人呼吸道分泌物多，必須於轉送前先抽吸分泌物。 （五）維持病人轉送過程中適當氧合及通氣。 （六）病人到達檢查室，呼吸器接上檢查室的氣源及電源。 （七）檢查完成後轉送病人回單位及接上呼吸器。 六、轉送完成 （一）洗手 （二）呼吸治療科呼吸器病患送檢記錄單填寫完整 ◎備註： （一）呼吸器病人使用高氧氣濃度轉送時（FiO2>0.5），甦醒球需加入儲氣袋，PEEP＞10cmH2O時，甦醒球需加入陽壓末正壓調節閥（PEEP valve），盡可能維持足夠的氧合。 |  | ◎轉送前注意事項： （一）轉送前確認所有儀器功能正常、配件完整、電量充足並確定轉送目的地。 （二）氧氣量除轉送過程來回所需之使用量外，另須至少多備30分鐘的儲備量。 （三）確認病人人工氣道位置正確且固定良好。 （四）移動病人時須注意呼吸器擺放位置，避免掉落。 （五）若病人呼吸道分泌物多，必須於轉送前先抽吸分泌物。 （六）病人若有傳染性疑慮時(如開放性肺結核或疥瘡)，應採取必要之隔離或防護措施，並依感控原則安排受檢或治療時間。 ◎轉送中注意事項： （一）維持呼吸道暢通，確保人工氣道位置正確且固定良好。 （二）監測器應維持在轉送人員視線範圍內，並設定適當的警告值範圍。 ◎備註： （二）呼吸器轉送過程中，使用外接氧氣鋼瓶時，氧氣用量計算公式如下。 例：使用E型鋼瓶時，打開壓力錶確認剩餘壓力（假設1200psi），使用流量：8L/min。 算法：1200(剩餘壓力值)×0.28（E型鋼瓶係數）÷8（使用流量）＝42min（可使用分鐘數）。 |  |
|  |  | 高雄長庚紀念醫院 呼吸治療科 | 公佈日期：106年01月 |  |

使用呼吸器病人轉送檢查室標準操作規範(三)

編  號：AUNW00/AUPW00-A043

總頁數：5                                                                               頁  數：5-4

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 |  | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.低血氧 | 氧氣量不足或呼吸器設定不適當 |  | 更換氧氣鋼瓶或調整呼吸器設定並確定人工氣道的完整性 |  |
| 2.意外拔管 | 氣管內管未固定良好 |  | 立即用甦醒面罩給予通氣及重新插管 |  |
| 3.氧氣鋼瓶無法供應足夠氧氣 | 氧氣鋼瓶供給不足或病況變化導致氧氣鋼瓶供氧量不敷使用 |  | 協助告知醫療團隊準備氧氣鋼瓶備品，並協助病人移動至最 近的氧氣設備供應處 |  |
| 4.轉送呼吸器設備異常 | 呼吸器電池電力用罄或接線接觸不良或儀器故障 |  | 應以甦醒球維持病人通氣 |  |
|  |  | 高雄長庚紀念醫院 呼吸治療科 | 公佈日期：106年01月 |  |

使用呼吸器病人轉送檢查室標準操作規範(四)

編  號：AUNW00/AUPW00-A043

總頁數：5                                                                               頁  數：5-5

| 參考文獻 1.AARC Clinical Practice Guideline：In-Hospital Transport of the Mechanically Ventilated Patient. RESPIRATORY CARE •JUNE 2002 VOL 47 NO 6 2.病人交接與轉送作業要點 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 規章編號：D85001. |
| --- |
|  | 高雄長庚紀念醫院 呼吸治療科 | 公佈日期：106年01月 |  |