長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師/員)

加強醫院火災預防與應變標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A040

中華民國 99年8月3日   制訂公佈

中華民國 108年6月8日  第2次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

加強醫院火災預防與應變標準作業規範(一)

編  號：AUNW00/AUPW00-A040

總頁數：5                                                                                                頁  數：5-1

| 作 業 目 的 | 適用範圍及執行人員 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 為符合政府「消防法」及相關法令規定，並加強各院區消防安全措施，以防止災害發生，並在災害發生時發揮高度之應變能力，以確保院區內人員安全及減少財產設備之損失。 - 依單位特性，加強醫院火災預防與應變。 | - 適用範圍 各院區有關消防安全管理各項事務，皆應遵循長庚醫療財團法人『消防安全管理辦法』辦理，本辦法未規範事項，應依『消防法』及其他相關規定辦理。 - 適用執行人員 全院呼吸治療之相關人員，呼吸治療師、書記、消毒組員等。 | - 每位同仁須確實瞭解單位內緊急用物放置處，包括手電筒、電池、滅火器、濃煙逃生袋等。 二、緊急狀況通報電話張貼於明顯處。 三、同仁並應清楚院內火警代號。 四、每月五日前指派人員完成責任區內（含公共責任區）滅 火器及室內消防栓箱設備自主檢查作業執行。檢查時如 發現異常，ABC乾粉滅火器請提至工務單位更換處理或 撥打工務（請修專線 3000）反應處理，請持續跟催至改 善完成。 |  |
|  |  | 公佈日期：99年 8 月 | 修訂日期： 108年6月 2次修訂 |

加強醫院火災預防與應變標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A040

總頁數：5                                                                                               頁  數：5-2

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | - 落實人員防火教育及火警應變訓練 - 員工訓練建議包含火警察覺、初期滅火、限制災情(如關門)、火警通報、訊息傳遞及溝通、緊急疏散路線與病人救護、避難引導、避免恐慌等。 - 新進人員消防安全教育訓練： - 各院各新進人員職前訓練主辦部門，應於職前訓練課程中安排消防安全教育訓練項目。 - 各部門主管應於新進人員到職三日內（含調職人員），將工作人員需瞭解之該部門消防安全注意事項等予以告知、訓練，並以『職業安全衛生確認表』記錄備查。 - 部處科課自行舉辦之消防安全訓練，應將訓練執行情形，於訓練後一週內填寫『部門消防安全訓練實施表』並將第二聯送交管理部備查。 | 1.滅火器設置地點周圍不可堆置物品 2. 「RACE」做為火災緊急疏散的基本流程，方便員工記憶。內容如下： R（Remove, Rescue）：將病人移出著火的區域或房間。 A (Alarm):啟動警報及警示周邊的人，例如啟動警鈴、廣播或是通知其他周邊的人員等。 C (Contain)：人員撤離著火的病房，立即關上房門，把火及煙侷限在某一個區域，以利人員疏散。 E (Extinguish, Evacuate)：先用滅火器進行初期滅火，如果無法撲滅，就要進行疏散。 |  |
|  |  | 公佈日期：99年 8 月 | 修訂日期：108 年6 月 2次修訂 |

加強醫院火災預防與應變標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A040

總頁數：5                                                                                               頁  數：5-3

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 七、需緊急疏散病患時之應變措施： | - 病患疏散時應注意病患安全及防煙措施（如用口罩等），並配備適 當之醫療器材，如Ambu、氧氣瓶等。 - 疏散原則先採水平方向至相對安全區後，再採垂直方向疏散至 安全區。 - 疏散時應依指標往安全梯方向疏散，並將安全門及防火區隔門保 持關閉。疏散時，員工應擔任指揮安撫之工作，避免造成病患、 訪客驚慌混亂。 |  |
|  |  | 公佈日期：99 年8 月 | 修訂日期：108 年 6月 2次修訂 |

參、異常狀況及處理對策

編  號：AUNW00/AUPW00-A040

總頁數：5                                                                                               頁  數：5-4

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 |  | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 縱火事件之發生 貳、如發覺或接獲有煙或燒焦味等火警疑慮時 | (一)人為縱火 (一)空調因素 (二)電器或燈具因素 (三)人為因素 |  | (1) 警衛部門於安排院區巡邏路線時，應加強院區定點巡邏，如庫房、廚房、油槽區、門診區、洗縫區、瓦斯房、液氧區、地下街及停車場等潛在危害因子較大區域。 (2) 各院同仁如發現可疑縱火人物及可疑物品時，在不影響自身安全情況下監視可疑人物行蹤，並儘速通知警衛前往處理。 (3) 各部門應加強出入口門禁管制與監視等，以避免可疑人物進入重要區域。 - 立即反應主管或招呼同仁協助處理。 - 立即追查可能來源或原因，有初期滅火準備。 - 立即打電話通知警衛室及工務課協助追查可 能來源或原因。 - 如空調出風口冒白煙，應立即關閉空調開關 - 如係燈具或電器冒煙，應立即關閉電源開關。 - 如發現有人焚燒冥紙或物品，應立即制止、熄滅火源並通知警衛室。 |  |
|  |  | 公佈日期： 99年 8 月 |  | 修訂日期： 108年 6 月 第 2次修訂 |

加強醫院火災預防與應變標準作業規範(三)

編  號：AUNW00/AUPW00-A040

總頁數：5                               頁  數：5-5

| 參考資料 - 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 規章編號N85004:滅火器及室內消防栓箱設備維護管理作業要點 新訂日期：中華民國106年 05月19日 - 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 規章編號N02006:消防安全管理辦法 新訂日期：中華民國107年06月01日 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期： 99年 8 月 | 修訂日期： 108年 6 月 第 2次修訂 |