長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師/員)

呼吸器管路的更換標準操作規範

編號：AUNW00/AUPW00-A002

中華民國 91年01月01日   制訂公佈

中華民國 108年05月25日  第6次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

呼吸器管路的更換標準操作規範(一)

圖(一)成人                       圖（一）呼吸器管路接法

圖（二）小兒呼吸器管路接法

呼吸器管路的更換標準操作規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A002

總頁數：6                                                                          頁  數：6-1

| 作業目的 | 適用範圍及執行人員 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、 定期且常規性更換， 確保病人感控安全。 | - 適用範圍：所有使用呼吸器之病患， 每七天更換一次 - 適用執行人員：呼吸治療師 | - 取得裝備及必需品 - 呼吸器管路及其它附屬配件（如附圖一、二、） - 無菌蒸餾水袋 - 聽診器 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108 年05月第6次修訂 |

呼吸器管路的更換標準操作規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A002

總頁數：6                                                                          頁  數：6-2

| 項次 | 操作說明及作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳、 | 執行前： - 依洗手標準作業規範執行洗手 - 準備用物 - 確認儀器設備功能正常、配件完整 執行中： - 依病人辨識標準作業規範（AUNW00/AUPW00-A035） 執行病人辨識 - 解釋使用目的及過程，同意後執行 - 執行步驟依感控原則執行 - 熱及濕氣凝結器(人工鼻)呼吸器管路的更換 - 加熱式潮濕器(heater humidifiers）呼吸器管路的 更換 - 新生兒呼吸器管路的更換 - 呼吸器檢查：程序描述在呼吸器解說 - 移除潮濕瓶：七天更換一次 - 更換潮濕瓶，並接上無菌蒸餾水袋與加熱電源 - 移除吐氣端管路 - 接上呼吸器管路 - 進氣端連接至潮濕瓶 - 吐氣端連接在蓄水瓶 | - 呼吸器管路及其它附屬配件（如附圖一、二） - 管路標準配備： - 成人每七日更換呼吸管路（圖一） - Y接頭 - 120cm tube兩條（吸氣管內含加熱線） - 潮濕瓶 - 蓄水瓶 - 短軟管+swivel（有氣切者必備） - 6.60cm tube+蓄水瓶 - 新生兒隔日更換呼吸管路（圖二） - Y接頭 - 120cm tube兩條（吸氣管內含加熱線）兩潮濕瓶 - 蓄水瓶 - 各類接頭 - 60cm tube - pressure sensor line 15cm短軟管（incubator加裝） - 以下情況採一人手壓甦醒器另一人更換 - 使用FiO2 50%或PEEP>10以上 - 生命徵象不穩定或呼吸型態不穩定之病人 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108年05月第6次修訂 |

呼吸器管路的更換標準操作規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A002

總頁數：6                                                                          頁  數：6-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 參 | - 執行呼吸器檢查:呼吸器功能正常檢查 - 更換過濾器：14天更換一次 三､執行後 - 報告觀察結果 - 病人不正常的徵象 - 報告明顯的徵象改變 - 依洗手標準作業規範執行洗手。 - 依生物醫療廢棄物感染管制作業要點(L05325)處理用物。 - 記錄：於「儀器清潔保養維護表」簽名完成更換作 業。 | 分辨感染病患並隔離管路 於本科電腦醫療資訊系統紀錄下次呼吸器管路的更換的日 期，便於完成下次更換作業。 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108年05月第6次修訂 |

呼吸器管路的更換標準操作規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A002

總頁數：6                                                                          頁  數：6-4

| 異常狀況 | 發生原因 | 處理對策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 感染呼吸器相關肺炎。 | (一) (二) | 1.確實組裝新或消毒後之過濾器及呼吸器管路 配件。（依上述操做步骤或文獻報告） 2.勤於洗手 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108年05月第6次修訂 |

呼吸器管路的更換標準操作規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A002

| 參考資料： 1.孫春轉、張瑛瑛、王秀華、王麗華、林慧姬、潘惠如＆張上淳（2003），外科加護病房呼吸器管路更換頻率與其肺炎相關感染率之比較.感控雜誌,13(2),62-72頁. 2.許家蕙、江大雄＆楊麗瑟（2002）.呼吸管路更換頻率對使用呼吸器病人感染肺炎之影響.感控雜誌, 12:10-21. 3.姜伯潁、謝文彬(2001).呼吸管路更換頻率是否可以減少肺炎的感染率.慈濟護理雜誌,1(3),95-102 4.連德正(1997) .呼吸管路更換頻率與肺炎之關係.臨床醫學,39(6),372─375. 5.許家蕙、江大＆楊麗瑟(2001).呼吸管路更換頻率對使用呼吸器病人感染肺炎之影響.院內感染控制雜誌 ,12(1),10─21. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108年05月第6次修訂 |

總頁數：5                                                                          頁  數：5-4