長庚紀念醫院     高雄院區        部門  呼吸治療科

適用對象(呼吸治療師/員)

超音波噴霧治療(Ultrasonic nebulizer)標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A020

中華民國 91年01月01日   制訂公佈

中華民國 108年04月26日  第6次修訂

使   用   規   定

- 擔 任 本 職 務 執 行 作 業 者 ， 應 詳 讀 本 手 冊 ，

並 嚴 格 遵 照 執 行 。

- 倘 若 對 所 訂 內 容 有 疑 問 ， 應 即 向 直 屬 主 管 請

教 ， 務 必 求 得 徹 底 瞭 解 為 止 。

- 對 所 訂 內 容 如 有 改 善 意 見 時 ， 應 反 應 直 屬 主

管 並 作 充 分 溝 通 ， 俾 使 內 容 更 為 完 整 。

超音波噴霧治療(ultrasonic nebulizer)標準作業規範

超音波噴霧治療(ultrasonic nebulizer)標準作業規範(一)

編  號：AUNW00/AUPW00-A020

總頁數：7                                                                               頁  數：7-1

| 作業目的 | 適用範圍 | 使用器材 、 工具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 提供較大量，且顆粒小 而均勻的噴霧治療 - Ultra-Neb所提供的噴霧 顆粒大小在0.5micron至 5micron之間，使給予的 噴霧能達到較深的Airway - Particles size： 1.大於10micron：沉積於大的 Airway 2.小於0.5micron：隨呼吸flow 漂浮，而無治療效果 | 一、小兒細支氣管炎 二、Bronchiectasis 三、3% Nacl sputum induction 四、Airway乾燥sputum黏稠而需 Hydration者 ＊收費項目名稱 1. SVN藥物吸入/次 2. SVN藥物吸入/天 ＊收費項目編號 1. 57021C/次 2. 57022C/天 | 必須準備下列物品: 一、Aerosol Mask(噴霧氧氣面罩) 二、10節蛇型管 三、噴霧小杯及杯蓋 四、Ultra-Neb噴霧機及噴霧容器 五、吸入的溶液或藥物 |  |
|  |  | 公佈日期：91年01月 | 修訂日期：108年04月第6次修訂 |

超音波噴霧治療(ultrasonic nebulizer)標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A020

總頁數：7                                                                               頁  數：7-2

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、檢查醫囑 - 醫囑的必要性 - 確定醫囑 - 治療的目的 - 治療頻率 - 藥物及劑量 - 若有問題，須與醫師討論 二、檢閱病歷 - 確認有關數據 1.病史及身體檢查 2.住院診斷 3.病程記錄 （二）檢閱相關數據 1.CXR報告 2.檢驗室報告 3.動脈血氧分析 4.肺功能測試 （三）確定病人情況，需了解 1.適應症 2.禁忌症 3.危險性 | 禁忌症： 1.病人意識不清楚 2.無排痰能力 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年04月第6次修訂 |

超音波噴霧治療(ultrasonic nebulizer)標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A020

總頁數：7                                                                               頁  數：7-3

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三、保持無菌 - 洗手 - 使用無菌技術(抽藥) - 執行過程保持無菌 四、組合工具 - 倒D.W至噴霧容器中，以不over maximum line，且水面能接觸到噴霧小杯杯底為限 - 加入欲吸入的溶液及藥物至噴霧小杯，並將噴霧小杯放入噴霧容器，此時水位應在Fill-Line內 - 空氣管一端接在噴霧小杯之杯蓋，一端與空氣控制鈕管連接 - 接上蛇型管及Aerosol Mask於噴霧小杯之病人端 五、測試工具 - 儀器功能是否正常 - 是否有噴霧 | 注意： 測試時若主機指示紅燈亮時，表示： 1.噴霧容器水位過低 2.噴霧容器二端電極沒有插好 3.噴霧容器浮球堵塞 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年04月第6次修訂 |

超音波噴霧治療(ultrasonic nebulizer)標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A020

總頁數：7                                                                               頁  數：7-4

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 六、確定病人 - 確定病人應包括 1.核對床號 2.核對病人名字於床頭卡 3.核對手圈 （二）以詢問方式問病人 （三）若有不符，詢問護理師 七、詢問病人 （一）簡介自己所屬部門 （二）向病人解釋治療的目的，過程及所需時間 八、操作步驟 （一）將已準備及測試好的Ultra-Neb噴霧機推至病人單位並插上電源 （二）幫病人半坐臥，戴上Aerosol Mask打開power，並請病人嘴巴微張，由口作較深的呼吸，調節機器的Flow輸出鈕，以控制output之大小 （三）隨時聽診病人的呼吸聲，若病人發生Bronchospasm，則先停止治療，並通知醫師 （四）給完Ultra-Neb治療後需作一次姿位引流 | 一般治療時間為10-20分鐘，不超過30分鐘 Ultra-Neb屬大量的inhalation治療，因此給完治療需作姿位引流 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年04月第6次修訂 |

超音波噴霧治療(ultrasion nebulizer)標準作業規範(二)

編  號：AUNW00/AUPW00-A020

總頁數：7                                                                               頁  數：7-5

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 九、清潔保養 （一）主機面板用濕布擦拭 （二）機器背面主機過濾網每個星期用清水清洗一次，陰乾後即可再使用 （三）空氣管每星期直接泡Cidex （四）噴霧容器每星期泡Cidex，並用D.W清洗內部 |  |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年04月第6次修訂 |

超音波噴霧治療(ultrasonic nebulizer)標準作業規範(三)

編  號：AUNW00/AUPW00-A020

總頁數：7                                                                        頁  數：7-6

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 沒有氣霧噴出 霧氣太少 氣體流量太低 | - 未插電 - 開關未開 - 輸出鈕設定太低 - 水位低於最低水平線 - 內部系統或保險絲過熱 - 輸出鈕設定太低 - 水位低於最低水平線 - 轉接器無法清潔 - 噴霧容器未在適當的位置 - 風扇沒有功能 - 進端過濾器無法清潔 - 病人管路發生阻塞 - 噴霧容器與管路間有阻塞的情形 | - 檢查電源開關是否在適當位置 - 將水加至適當水位 - 檢查轉接器是否清潔乾淨 - 更換保險絲 - 增加輸出鈕的設定（amplitude) - 噴霧容器的水加至適當位置 - 可由2% 醋酸清潔轉接器 - 重新放置噴霧容器 - 清潔並檢查風扇 - 移出過濾器並用肥皂水清潔然後重新放置 - 用無菌水清潔阻塞管路 - 清潔阻塞處 |  |
|  |  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年04月第6次修訂 |

超音波噴霧治療(ultrasonic nebulizer)標準作業規範(四)

編  號：AUNW00/AUPW00-A020

總頁數：7                                                                               頁  數：7-7

| 參考資料: - Equipment - Egan’s |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：91 年01 月 | 修訂日期：108年04月第6次修訂 |